Практическое задание (примерное)

для юношей 10-11 класса

Сконструируйте и изготовьте декоративный луч солярного знака

Технические условия:

- С помощью образцов разработать декоративный луч солярного знака:

- М1:1;

- материал изготовления фанера 5 мм;

- габаритные размеры прямоугольник 150 х 40;

- на сложных элементах наружного или внутреннего контура, которые требуют прорисовки, размеры можно не указывать;

- образцы не копировать.

2. По разработанному чертежу изготовить одну деталь.

3. Декоративную отделку выполнить выжиганием или росписью или резьбой по дереву.

4. Предельные отклонения готового изделия на все размеры: ±1 мм.

Информация

Солярные знаки – стилизованные символические изображения божества.

Например, солнце в виде розетки стилизованного цветка вписанного в круг. Изображение солнца – по преданию древних славян, «обереги» от различных бед – занимают центральное место во многих украшениях жилища – на фронтоне дома, светёлки, крыльца, в навершиях наличника окна.

Критерии оценки

1. Наличие рабочей формы (халат, головной убор)

2. Соблюдение правил безопасных приемов работы

3. Соблюдение порядка на рабочем месте. Культура труда

4. Разработка чертежа. Оригинальность элемента

5. Технология изготовления изделия:

- разметка заготовки в соответствие с чертежом;

- технологическая последовательность изготовления изделия;

- точность изготовления готового изделия в соответствии с чертежом;

- качество и чистовая обработка готового изделия

6. Декоративная отделка. Оригинальность и дизайн

7. Уборка рабочего места

8. Время изготовления – 90 мин

Практическое задание (примерное)

для юношей 8-9 класса

Сконструировать и изготовить деталь карниза дома

Технические условия:

1. С помощью образцов разработать чертеж детали карниза дома:

- М1:1;

- материал изготовления – фанера 5 мм;

- габаритные размеры - прямоугольник 160х70;

- два крепежных отверстия в верхней части заготовки Ø3мм, на расстоянии 10х10 от базовых углов;

- на сложных элементах внутреннего и наружного контура, которые требуют прорисовки, размеры можно не указывать.

2. По разработанному чертежу изготовить одну деталь.

3. Предельные отклонения размеров готового изделия: ±1 мм

Образцы элементов карниза дома

Критерии оценки

1. Наличие рабочей формы (халат, головной убор)

2. Соблюдение правил техники безопасности.

3. Соблюдение порядка на рабочем месте. Культура труда

4. Разработка чертежа. Оригинальность элемента

5. Технология изготовления изделия:

- разметка заготовки в соответствие с чертежом;

- технологическая последовательность изготовления изделия;

- разметка и сверление двух отверстий;

- точность изготовления готового изделия в соответствии с чертежом;

- качество и чистовая обработка готового изделия

6. Уборка рабочего места

7. Время изготовления – 135 мин