## Практическая работа по технологии обработки швейных изделий

## 8-9 класс

## «Обработка петель из прямой полоски ткани»

| Перед началом работы проверьте комплектность деталей кроя и их размеры: полоска ткани 160 Ч 40 мм, деталь верха 100 Ч 70 мм. |  |
| --- | --- |

Инструкционная карта

| № п/п | Последовательность выполнения работы | Графическое изображение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полоску ткани сложить вдоль вдвое изнаночной стороной внутрь, уравнивая срезы, заутюжить |  |
| 2 | Срезы подогнуть внутрь до линии сгиба, сколоть булавками и заметать |  |
| 3 | Застрочить полоску на расстоянии 1-2 мм от верхних подогнутых краев. Выполнить ВТО |  |
| 4 | Полоску с застроченными краями разрезать на две равные части по 80 мм |  |
| 5 | Сложить каждую полоску вдвое застроченными краями внутрь, образуя на сгибе треугольник. Заметать петлю по нижнему срезу и по подогнутому верхнему краю Выполнить по основанию треугольника закрепку поперечной машинной строчкой. |  |
| 6 | Наложить петли на лицевую сторону детали верха, уравнивая концы петли с краями детали. Расстояние между петлями 30 мм. Наметать и прикрепить петли машинной строчкой на расстоянии 4-6 мм. Выполнить ВТО |  |

Критерии контроля

- Качество строчки застрачивания полоски. Ширина шва от подогнутых краев 1ч 2 мм.

- ВТО застроченной полоски (да/нет)

- Величина ширины петли в готовом виде 20 ± 1 мм

- Качество обработки углов петель (расстояние между полосками 1 мм)

- Наличие закрепок по основанию треугольника (да/нет)

- Качество строчки настрачивания петли. Ширина шва 4ч 6 мм

- Наличие закрепок (да/нет)

- Длина петли в готовом виде 40 ± 1 мм

- Совпадение размеров петель (да/нет)

- Расстояние между петлями 30 мм

- Параллельность расположения петель (да/нет)

- ВТО изделия (да/нет)

- Соблюдение безопасных приемов труда (да/нет)

## Практическая работа по технологии обработки швейных изделий

## 10-11 класс

## «Обработка верхнего среза кармана фигурной обтачкой

| Проверить комплектность деталей кроя и их размеры |  |
| --- | --- |

Инструкционная карта

| № п/п | Последовательность выполнения работы | Графическое изображение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наложить обтачку лицевой стороной на изнаночную сторону кармана. Обтачку приколоть, приметать и притачать к верхнему срезу кармана, совмещая срезы деталей и выполняя закрепки в начале и в конце строчки. Ширина шва 5-7 мм. Удалить нитку сметывания |  |
| 2 | Внутренний угол рассечь и сделать надсечки в местах изгиба шва, не доходя до строчки на 1 мм |  |
| 3 | Обтачку отогнуть на лицевую сторону кармана, шов выправить, выметать и приутюжить. Проложить отделочную строчку по лицевой стороне обтачки на расстоянии 2 мм от верхнего края кармана. |  |
| 4 | Карман положить лицевой стороной вверх, подогнуть необработанный срез обтачки на 5-7 мм и заметать. Приколоть подогнутый и заметанный край булавками к карману и приметать его. Вынуть булавки и притачать шириной шва 2 мм, выполняя закрепки в начале и в конце строчки. Удалить нитки сметывания. Выполнить ВТО |  |
| 5 | Заметать боковые и нижний срезы кармана шириной шва 10 мм, обработав уголки. Выполнить ВТО. |  |

Критерии контроля

- Качество строчки соединения обтачки с карманом. Ширина шва 5ч 7 мм.

- Наличие надсечки внутреннего угла ( да/нет)

- Наличие надсечек в местах изгиба верхнего края кармана (да/нет)

- Качество выправленного шва верхнего края кармана (перекат)

- Ширина шва отделочной строчки верхнего края кармана 2± 0,2 мм

- Равномерность ширины обтачки в готовом виде 40 ± 1 мм

- Качество настрачивания нижнего края обтачки. Ширина шва 2 ± 0,2 мм.

- Наличие закрепок ( да/нет )

- Симметричность кармана ± 2 мм.

- Качество обработки нижних уголков кармана (угол = 90є)

- Равномерность ширины швов заметывания боковых и нижнего срезов кармана. Ширина припуска на шов 10 ± 1 мм.

- ВТО изделия (да/нет)

- Соблюдение безопасных приемов труда (да/нет)