# Практическая работа 10-11 класс

# «Обработка клапана и соединение его с основной деталью»

# Лекало клапана (можно придумать) длина клапана не менее 120 мм, ширина 50 мм.

Основной материал: размер лоскута ткани (полочка) = 140 x 120 мм, клапан.

Материал подкладки: подклапан.

Прокладочный материал (клеевая)- прокладка

В инструкционно-технологической карте в местах пропуска необходимо самостоятельно указать технические условия на выполнение операции.

| Наименование операции | Технические условия на выполнение операции | Схема, рисунок |
| --- | --- | --- |
| Обработка клапана обтачным швом | Клапан-это деталь кармана или отделочный элемент |  |
| Выкраивание деталей кроя клапана (на деталях указать направление нити основы) | Клапан (1 деталь) выкраивают из основной ткани. нить основы (н.о.) проходит также, как на основной детали. Припуски на обработку швов: по верхнему срезу -1.5 см по боковым сторонам и срезу низа клапана - ……….…см. |  |
|  | Подклапан (1 деталь) выкраивают из основной или подкладочной ткани. Нить основы проходит………………………….. По боковым сторонам и срезу низа подклапан меньше клапана на ширину канта на…………….см. |  |
|  | Прокладка (1 деталь) может быть клеевой или неклеевой. |  |
| Дублирование клапана | Дублируют подклапан клеевой прокладкой |  |
| Сметывание клапана с подклапаном | Клапан и подклапан складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивают срезы, сметывают прямыми стежками со стороны…………………. детали на расстоянии …………………..от срезов с посадкой в углах из клапана. Длина стежков……………см. |  |
| ВТО клапана | Посадку в углах слегка ссутюживают |  |
| Обтачивание клапана | Обтачивают клапан со стороны подклапана швом шириной ……………..см. Нитки сметывания удаляют, высекают углы, оставляя припуск …………см. |  |
| Выметывание клапана | Выметывают край клапана со стороны …………………с образованием канта из основной ткани. Ширина шва выметывания …………………см. |  |
| Закрепление обтачного края отделочной строчкой | Выполняют отделочную строчку со стороны…………………. Ширина строчки по модели (на выбор) |  |
| Чистка клапана | Удаляют нитки выметывания. ВТО клапана |  |
| Соединение клапана с основной деталью | По намеченной линии на основную деталь накладывают клапан подклапаном вверх, совмещая линии разметки на изделии и клапане. Притачивают клапан швом шириной …………см., припуски подрезают , оставляя 0,5-0,7 см. от шва притачивания |  |

# Карта пооперационного контроля

«Обработка клапана»

| № п/п | Критерии оценки | Баллы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организация рабочего места | 1 |
| 2 | Определение нити основы в деталях клапана (да/нет) | 4 |
| 3 | Клеевая прокладка наклеена без перекосов | 1 |
| 4 | Ширина шва обтачивания 5 ± 1 мм | 4 |
| 5 | Симметричность концов клапана | 2 |
| 6 | Наличие закрепок на концах шва обтачивания (да/нет) | 2 |
| 7 | Срезаны припуски шва в углах (да/нет) | 2 |
| 8 | Шов выправлен равномерно по всей длине (да/нет) | 1 |
| 9 | Качество вывёртывания клапана | 2 |
| 10 | Ширина канта (1- 2 мм) | 3 |
| 11 | ВТО после вывертывания (да/нет) | 2 |
| 12 | Качество отделочной строчки | 4 |
| 13 | Качество соединения клапана с основной деталью | 4 |
| 14 | Соблюдение безопасных приемов труда (да/нет) | 2 |
| 15 | Знание технических условий на выполнение операций (определяется по заполненной инструкционно-технологической карте) | 4 |
| 16 | Аккуратность выполнения | 4 |
|  | Итого: | 40 |

# Практическая работа 7-9 класс

# «Обработка клапана»

# Лекало клапана (можно придумать) длина клапана не менее 120 мм, ширина 50 мм.

Основной материал: клапан, подклапан.

В инструкционно-технологической карте в местах пропуска необходимо самостоятельно указать технические условия на выполнение операции.

| Наименование операции | Технические условия на выполнение операции | Схема, рисунок |
| --- | --- | --- |
| Обработка клапана обтачным швом | Клапан-это деталь кармана или отделочный элемент |  |
| Выкраивание деталей кроя клапана (на деталях указать направление нити основы) | Клапан (1 деталь) выкраивают из основной ткани. нить основы (н.о.) проходит также, как на основной детали. Припуски на обработку швов: по верхнему срезу – 1.5 см. по боковым сторонам и срезу низа клапана – 0.5-0.7см. |  |
|  | Подклапан (1 деталь) выкраивают из основной ткани. Нить основы проходит………………………….. По боковым сторонам и срезу низа подклапан меньше клапана на ширину канта на 0.1-0.2 см. |  |
| Сметывание клапана с подклапаном | Клапан и подклапан складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивают срезы, сметывают прямыми стежками со стороны………………….детали на расстоянии …………………..от срезов с посадкой в углах из клапана. |  |
| ВТО клапана | Посадку в углах слегка ссутюживают |  |
| Обтачивание клапана | Обтачивают клапан со стороны подклапана швом шириной . 0.5 см. Нитки сметывания удаляют, высекают углы, оставляя припуск …………см. |  |
| Выметывание клапана | Выметывают край клапана со стороны …………………с образованием канта из основной ткани. |  |
| Закрепление обтачного края отделочной строчкой | Выполняют отделочную строчку со стороны…………………. Ширина строчки по модели (на выбор) |  |
| Чистка клапана | Удаляют нитки выметывания. ВТО клапана |  |

# Карта пооперационного контроля

«Обработка клапана»

| № п/п | Критерии оценки | Баллы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организация рабочего места | 2 |
| 2 | Определение нити основы в деталях клапана (да/нет) | 4 |
| 3 | Ширина шва обтачивания 5 ± 1 мм | 4 |
| 4 | Симметричность концов клапана | 2 |
| 5 | Наличие закрепок на концах шва обтачивания (да/нет) | 2 |
| 6 | Срезаны припуски шва в углах (да/нет) | 2 |
| 7 | Шов выправлен равномерно по всей длине (да/нет) | 2 |
| 8 | Качество вывёртывания клапана | 2 |
| 9 | Ширина канта (1- 2 мм) | 3 |
| 10 | ВТО после вывертывания (да/нет) | 2 |
| 11 | Качество отделочной строчки | 4 |
| 12 | Соблюдение безопасных приемов труда (да/нет) | 3 |
| 13 | Знание технических условий на выполнение операций (определяется по заполненной инструкционно-технологической карте) | 4 |
| 14 | Аккуратность выполнения | 4 |
|  | Итого: | 40 |